INSTRUÇÕES DE USO

ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL

DESCRIÇÃO

O ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL é composto por duas espátulas anatômicas dispostas paralelamente, unidas em suas extremidades distais por um parafuso. Este, ao ser rosqueado, possui a função de promover gradualmente a abertura das espátulas.

COMPOSIÇÃO- Poliestireno (PS) e Polietileno (PE)

Lote/Partida:	vide embalagem

Fabricação: vide embalagem

Validade: vide embalagem

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

O ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL é apresentado em 4 diferentes tamanhos, sendo eles: Virgem, Pequeno (P), Médio (M) e Grande (G).

Podem ser dispostos em caixas com 50, 100, 125, 200 e 250 unidades, e embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

FINALIDADE

O ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL é um instrumento destinado a proporcionar o afastamento das paredes da vagina, para realização de exame ginecológico, cirurgia e coleta de amostras das mesmas e do colo uterino.

INSTRUÇÕES DE USO

- O produto deve ser utilizado por profissional médico ou de enfermagem que domine o seu uso.

- Introduzir o espéculo na vagina com as espátulas fechadas.

- Rosquear o parafuso gradualmente até obtenção da abertura ideal, e realizar o procedimento de acordo com a técnica de seu domínio.

- Após a realização do procedimento, desrosquear o parafuso e retirar o espéculo.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada.

Respeitar o prazo de validade.

Utilizar luvas de procedimento.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Transportar o produto em sua embalagem original e armazenar em local limpo, seco, e protegido da luz direta do sol.

DESCARTE

Descartar o produto em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO.

DESCARTAR APÓS O  USO.

PRODUTO Esterilizado por: Raios Gama ou Óxido de Etileno

Fabricado por:

CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA.

Rua San José, nº 361 – Parque Industrial San José

CEP. 06715-862 Cotia – SP

BRASIL

CNPJ. 48.740.849/0004-70

 SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (11) 2712-7000

e-mail: sac@cralplast.com.br

Distribuído por:

CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA.

Rua San José, nº 305 – Parque Industrial San José

CEP. 06715-862 Cotia – SP

BRASIL

CNPJ. 48.740.849/0001-28

Responsável Técnica - Dra. Daniela Freitas Amorim – COREN-SP - 151479

Revisão 00 de 27/08/2021